增设电梯对原有建筑结构的安全证明

湛江市霞山区东堤路9号富兴小区1幢1门加建电梯业主:

我司承接您们的加装电梯项目设计业务，现对项目加装电梯后对原有建筑结构安全说明如下:

1、加建电梯建筑物的基础及主体结构与原有建筑物分离。新增电梯井道基础由桩基础独立承重，主体结构仅在每层梁板与原结构植筋连接，对原结构影响较小，不影响原建筑结构安全。

2、新增电梯井道采用钢筋混凝土剪力墙结构，连廊梁采用悬挑梁的主要结构形式，大部分受力在新建的剪力墙这边的固端支座上，与原结构梁的连接为铰接，它使得新建走廊与原房屋结构通过悬挑梁组成可靠的连接，从而形成稳定的结构体系能确保结构安全，满足安全要求。

综上所述，本项目建筑结构加装电梯后是安全的。

设计单位盖章