安全证明

湛江市霞山区新世纪花园樱华楼1门业主:

我司承接您们1门业主的加装电梯项目设计任务，现对项目加装电梯后对原有建

筑结构安全说明如下:

1、加建电梯建筑物的基础及主体结构与原有建筑物分离(与原有建筑物基础间距

进深1.2米，满足基础桩距离要求)，基础由独立桩基础承重，主体结构仅在每层梁板与原结构植筋连接(铰接)，对原结构影响较小，不影响原建筑结构安全。

2、由于连廊的结构连接点设在原房屋楼梯间平台梁与结构柱上，它是房屋最可靠的受力点，它使得连廊柱与原房屋结构柱通过悬梁连接组成可靠的“门式”支撑，从而形成稳定的结构体系，能确保结构安全，满足安全要求。

设计单位:永建设计集团有限公司

2025年1月16日